
109年10月16日修訂
核能研究所安全衛生自動檢查表種類週期及表單
	範例紀

錄表項次
	      週    期
      法
條
機械設備
作業項目
	法定列管檢查
	自主管理

	
	
	竣工

(使用)

檢查
	定期

檢查
	整體檢查
	定期檢查
	作業檢點
	重點檢查

	
	
	
	
	每年
	每二年
	每年
	每季
	每月
	每日

作業前
	特殊

狀況後
	初使用或

改裝修理後

	1、2
	一般車輛（機械）
	
	
	
	
	
	14
	
	50
	
	

	3、4、5
	高空工作車
	
	
	15-1
	
	
	
	15-2
	50-1
	
	

	6、7
	堆高機
	
	
	17
	
	
	
	17
	
	
	

	8
	動力離心機械
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	

	9、10
	動力衝剪機械
	
	
	
	
	26
	
	
	59
	
	

	11
	乾燥設備及其附屬設備(含排氣裝置、排風導管等)
	
	
	
	
	27
	
	
	
	
	

	12、13
	乙炔熔接裝置
	
	
	
	
	28
	
	
	71
	
	

	14
	工業用機器人
	
	
	
	
	
	
	
	60/66
	
	

	15、16、17
	固定式起重機
	Ⅴ
	1-2年
	19
	
	
	
	19
	52
	52
	

	18
	捲揚裝置
	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	46

	19、20
	鍋爐
	Ⅴ
	每年
	
	
	
	
	32
	64
	
	

	21
	小型鍋爐
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	

	22、23
	第一種壓力容器
	Ⅴ
	每年
	
	
	
	
	33
	64
	
	

	24
	第二種壓力容器
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	45

	25
	小型壓力容器
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	

	22、26
	高壓氣體特定設備
	Ⅴ
	每年
	
	
	
	
	33
	64
	
	

	27
	高壓氣體容器
	Ⅴ
	每年
	
	
	
	
	33
	65
	
	

	28
	（特定）化學設備
	
	
	
	38/39
	
	
	
	
	
	49

	29、30
	局部排氣裝置
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	47

	29、31
	空氣清淨裝置
	
	
	
	
	40/41
	
	
	
	
	

	32
	缺氧危險作業
	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	

	33
	有機溶劑作業
	
	
	
	
	
	
	
	69
	
	

	34
	吊掛用具
	
	
	
	
	
	
	
	58
	
	

	35
	施工架之組立及拆除作業
	
	
	
	
	
	
	
	67
	
	

	36
	防爆電氣設備
	
	
	
	
	
	
	    31-1
	
	
	

	37
	營建用、載貨用升降機
	
	
	
	
	
	
	
	54-1
	
	

	38
	危害性化學品作業
	
	
	
	
	
	
	
	72
	
	

	39
	特定化學物質作業
	
	
	
	
	
	
	
	69
	
	


※本表法條係指「職業安全衛生管理辦法」之法條，本表僅列常見應檢設備，詳參前述法規之規定。
※法定列管檢查可自行參照「鍋爐及壓力容器安全規則」、「起重升降機具安全規則」及「危險性機械及設備安全檢查規則」。 
※自動檢查紀錄須至少保存三年。
※罰則：經檢查機構通知限期改善而不如期改善處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰! 

※以下提供之表單格式僅為參考例，各單位可依實際情況修改為適合自己使用之表單，惟檢查項目為法定項目，若無該項目，檢查結果請填寫不適用或空白；除檢查人員簽名（蓋章）外，仍須請工安負責人及職安小組負責人核章。
※若因未確實檢查造成職業災害，作業現場指揮及操作業務之人，因業務過失致人於死者依刑法276條，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金；因業務過失傷害人者依刑法284條，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金!

表1 一般車輛機械每季定期檢查表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢  查  部  分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	引擎齒輪油是否正常
	
	
	
	

	2
	煞車、離合器系統是否正常
	
	
	
	

	3
	空氣濾清器是否正常
	
	
	
	

	4
	汽油濾清器是否正常
	
	
	
	

	5
	電瓶樁頭、電瓶水是否正常
	
	
	
	

	6
	輪胎狀況是否正常
	
	
	
	

	7
	轉向接桿及方向盤游隙是否正常
	
	
	
	

	8
	前束調整是否正常
	
	
	
	

	9
	各部燈光效用是否正常
	
	
	
	

	10
	其他(消防泵浦、加壓泵浦、水管接頭)是否正常
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	1.車輛機械，係指能以動力驅動且自行活動於非特定場所之車輛、車輛系營建機械、堆高機等。車輛系營建機械，係指推土機、平土機、鏟土機、碎物積裝機、刮運機、鏟刮機等地面搬運、裝卸用營建機械及動力鏟、牽引鏟、拖斗挖泥機、挖土斗、斗式掘削機、挖溝機等掘削用營建機械及打椿機、拔椿機、鑽土機、轉鑽機、鑽孔機、地鑽、夯實機、混凝土泵送車等基礎工程用營建機械。

2.依據「職業安全衛生管理辦法」第14條規定辦理，本紀錄表需保存三年。


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表2 車輛機械每日作業檢點表
	
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	編號
	檢點項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	制動器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	連結裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	各種儀器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	蓄電池
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	配線
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	控制裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	注意事項
	正常打（Ⅴ），異常打（Ⅹ）、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	
	備註
	1.車輛機械，係指能以動力驅動且自行活動於非特定場所之車輛、車輛系營建機械、堆高機等。車輛系營建機械，係指推土機、平土機、鏟土機、碎物積裝機、刮運機、鏟刮機等地面搬運、裝卸用營建機械及動力鏟、牽引鏟、拖斗挖泥機、挖土斗、斗式掘削機、挖溝機等掘削用營建機械及打椿機、拔椿機、鑽土機、轉鑽機、鑽孔機、地鑽、夯實機、混凝土泵送車等基礎工程用營建機械。

2.依據「職業安全衛生管理辦法」第50條規定辦理，本紀錄表需保存三年。


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表3 高空工作車每年整體檢查表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢  查  部  分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施
追蹤情形

	1
	壓縮壓力、閥間隙及其他原動機
	
	
	
	

	2
	離合器、變速箱、差速齒輪、傳動軸及其他動力傳動裝置
	
	
	
	

	3
	主動輪、從動輪、上下轉輪、履帶、輪胎、車輪軸承及其他走行裝置
	
	
	
	

	4
	轉向器之左右回轉角度、肘節、軸、臂及其他操作裝置
	
	
	
	

	5
	制動能力、制動鼓、制動塊及其他制動裝置
	
	
	
	

	6
	伸臂、升降裝置、屈折裝置、平衡裝置、工作台及其他作業裝置
	
	
	
	

	7
	油壓泵、油壓馬達、汽缸、安全閥及其他油壓裝置
	
	
	
	

	8
	電壓、電流及其他電氣系統
	
	
	
	

	9
	車體、操作裝置、安全裝置、連鎖裝置、警報裝置、方向指示器、燈號裝置及儀表
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表4 高空工作車每月定期檢查表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢  查  部  分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	制動裝置、離合器及操作裝置
	
	
	
	

	2
	作業裝置及油壓裝置
	
	
	
	

	3
	安全裝置有無異常
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表5 高空工作車每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	工作台架是否確實固定於框架，無腐蝕損傷及裂隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	油壓裝置是否良好(含液壓缸、液壓泵、控制閥、安全閥、逆止閥、防爆閥、壓力表、止檔板等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	液壓管是否防震動無漏油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	制動能力、制動鼓、制動塊及其他制動裝置是否良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	吊臂(台車)及工作台是否標示積載荷重、製造者名稱及年月日，使用時不得超過積載荷重
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	外伸撐座結構體是否無有害之裂痕、變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	使用外伸撐座是否完全伸出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	起伏油壓缸是否無裂痕、變形及漏油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	活塞桿是否無彎曲、裂痕及變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	操縱及控制器等作動是否良好且標示動作種別、方向、停止位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	使用高空工作車是否訂定作業計畫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	是否派專人指揮監督作業勞工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	是否統一高空工作車指揮信號
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	使用高空工作車人員是否佩戴安全帶及安全帽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	其他(             )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)、異常打(Ⅹ)、免檢保留空白、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表6 堆高機每年整體檢查表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	汽油泵浦(汽)
	目視
	
	
	

	2
	火星塞(汽)
	目視、儀器測量
	
	
	

	3
	分電盤分火頭(汽)
	目視、儀器測量
	
	
	

	4
	化油器(汽)
	目視
	
	
	

	5
	白金接點間隙(汽)
	目視、儀器測量
	
	
	

	6
	高壓點火線圈(汽)
	儀器測量
	
	
	

	7
	空氣濾清器
	目視
	
	
	

	8
	機油濾清器
	目視
	
	
	

	9
	燃油濾清器
	目視
	
	
	

	10
	油門拉線
	儀器測量
	
	
	

	11
	柴油噴油嘴
	目視
	
	
	

	12
	離合器(壓板、片、軸承)
	目視
	
	
	

	13
	操作液壓油泵浦傳動軸
	儀器測量
	
	
	

	14
	前後輪地軸及螺栓
	目視
	
	
	

	15
	前後輪胎壓
	目視
	
	
	

	16
	輪胎鋼圈固定螺栓
	儀器測量
	
	
	

	17
	水箱上下水
	目視
	
	
	

	18
	風扇葉片、皮帶
	目視
	
	
	

	19
	水泵浦
	目視
	
	
	

	20
	水溫錶感溫器
	目視
	
	
	

	21
	排氣管
	目視
	
	
	

	22
	消音器
	目視
	
	
	

	23
	電瓶椿頭、電解液比重
	目視、儀器測量
	
	
	

	24
	保險絲
	目視
	
	
	

	25
	大燈、後燈、方向燈、閃火器
	目視、動作測試
	
	
	

	26
	充電馬達(點火開關)
	目視、儀器測量
	
	
	

	27
	喇叭蜂鳴器
	目視、動作測試
	
	
	

	28
	起動馬達(點火開關)
	目視、儀器測量
	
	
	

	29
	行走馬達碳刷
	目視、動作測試
	
	
	

	30
	操作液壓油馬達碳刷
	目視、動作測試
	
	
	

	31
	方向機液壓油馬達碳刷
	目視、動作測試
	
	
	

	32
	行走馬達白金接點
	目視
	
	
	

	33
	操作液壓油馬達白金接點
	目視
	
	
	

	34
	方向機液體油馬達白金接點
	目視
	
	
	

	35
	煞車油
	目視、儀器測量
	
	
	

	36
	腳踏板煞車
	目視、動作測試
	
	
	

	37
	煞車總泵，分泵管路
	目視
	
	
	

	38
	手剎車
	目視、動作測試
	
	
	

	39
	方向機總
	目視、儀器測量
	
	
	

	40
	直拉桿活動球頭
	目視、動作測試
	
	
	

	41
	橫拉桿活動球頭
	目視、動作測試
	
	
	

	42
	後浮座總成
	目視、動作測試
	
	
	

	43
	液壓油泵浦
	目視
	
	
	

	44
	操作桿及閥體
	目視
	
	
	

	45
	升降油壓缸
	目視
	
	
	

	46
	傾斜油壓缸
	目視
	
	
	

	47
	轉向輔助油壓缸
	目視
	
	
	

	48
	升降滑輪
	目視、動作測試
	
	
	

	49
	升降鏈條
	目視
	
	
	

	50
	升降缸高壓油管
	目視
	
	
	

	51
	傾斜缸高壓油管
	目視
	
	
	

	52
	轉向輔助缸高壓油管
	目視
	
	
	

	53
	駕駛座安全架
	目視
	
	
	

	54
	貨叉護架
	目視
	
	
	

	55
	黃油嘴
	目視
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表7 堆高機每月定期檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	制動裝置、剎車之性能
	
	
	
	

	2
	離合器
	
	
	
	

	3
	方向盤
	
	
	
	

	4
	積載裝置之性能
	
	
	
	

	5
	油壓設備之性能
	
	
	
	

	6
	貨叉、鍊條、頂蓬及桅桿
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表8 動力離心機械每年整體檢查表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	回轉體
	目視、動作測試
	
	
	

	2
	主軸軸承
	目視、動作測試
	
	
	

	3
	制動器
	目視、動作測試
	
	
	

	4
	外殼
	目視
	
	
	

	5
	配線
	目視
	
	
	

	6
	接地線
	目視
	
	
	

	7
	電源開關
	目視、動作測試
	
	
	

	8
	設備之附屬螺栓
	目視
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表9 動力驅動衝剪機械每年整體檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	離合器及制動之裝置
	目視、動作測試
	
	
	

	2
	曲柄軸、飛輪、滑塊、連接螺栓及連桿
	目視、動作測試
	
	
	

	3
	一行程一停止機構及緊急制動器
	目視、動作測試
	
	
	

	4
	電磁閥、減壓閥及壓力表
	目視、動作測試
	
	
	

	5
	配線及開關
	目視、動作測試
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表10 動力驅動衝剪機械每日作業檢點表

	 單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	檢點項目
	檢            點            結            果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	驅動部分
	1.離合器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.制動器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.曲柄軸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.飛輪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.滑 塊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.連桿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.連接螺旋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.一行程一停止機構
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	9.緊急制動裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	電氣
	10.馬達
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.線路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.儀表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	12.安全裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.皮帶
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	正常打（Ⅴ），異常打（Ⅹ）、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人： 

表11 乾燥設備及其附屬設備(含排氣裝置、排風導管等)每年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。
	
	
	
	

	2
	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。
	
	
	
	

	3
	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換    氣設備有無異常。
	
	
	
	

	4
	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。
	
	
	
	

	5
	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。
	
	
	
	

	6
	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表12 乙炔熔接裝置每年定期檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	乙炔發生器、安全器是否無損傷、變形、腐蝕。
	
	
	
	

	2
	手把及火嘴性能是否正常。
	
	
	
	

	3
	軟氣管是否正常。
	
	
	
	

	4
	各處接頭是否牢固。
	
	
	
	

	5
	管線是否仍堪使用。
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表13 乙炔熔接裝置每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	配帶護目鏡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	配戴手套及袖套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	鋼瓶、氣體調整器、氣閥、焊鉅、輸送乾管、火口是否接觸油類
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	用肥皂水檢查是否洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	鋼瓶是否直立固定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	開啟氣體鋼瓶時應站立於調節器閥刻度之背後
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	調節器、調壓螺桿是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	調節器壓力錶是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	焊炬上螺絲是否鬆動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	火嘴是否變形及保持乾淨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	是否提出動火許可申請，並依動火許可規定處理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	是否配額滅火器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	正常打（Ⅴ），異常打（Ⅹ）、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備    註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表14 工業用機器人每日作業檢點表

	
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢點項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	制動裝置之機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	緊急停止裝置之機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接觸防止設施之狀況及與設備間連鎖裝置之機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	連接機器與機器人間連鎖裝置之機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	外部電線、配管等有無損傷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	供輸電壓、油壓及空壓有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	動作有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	有無異常之聲音或振動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	正常打（Ⅴ），異常打（Ⅹ）、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

	         表15 固定式起重機每年自動檢查紀錄表 

	單位
	
	館舍/房號
	

	機械編號
	
	檢查日期
	 年 　    月  　  日

	型式
	
	吊升荷重
	公噸

	檢查項目
	檢查方法
	結果
	檢查項目
	檢查方法
	結果

	結 構 部 分
	桁架、伸臂、鞍座及腳架
	接合部螺栓、螺帽之鬆弛、脫落
	
	
	鋼索
	素線之斷線、扭結、磨損、腐蝕等
	

	
	
	漆面銹蝕、剝離、起泡等
	
	
	
	索端金屬件之損傷，固定狀況等
	

	
	
	結構材及熔接部龜裂、變形
	
	
	吊鏈
	固定端損傷、脫落等
	

	
	吊運車架
	各部安裝螺栓之鬆弛、脫落等
	
	
	
	鏈環之磨耗、變形、裂痕等
	

	
	
	結構材、安裝底座之龜裂、變形
	
	
	吊鉤組 
	吊鉤龜裂、變形、磨耗等
	

	橫、直行軌道
	軌道
	變形及側面異常磨耗等
	
	
	
	吊鉤回轉狀況、螺紋部之鬆動
	

	
	
	安裝螺栓鬆弛、脫落
	
	
	
	吊鉤鋼索防脫裝置
	

	
	
	接縫板及墊板、偏離、突出
	
	
	
	吊鉤開口度
	

	
	
	軌道接縫偏差、間隙等
	
	
	
	鍵板、鎖緊銷、止動螺栓等脫落、鬆動
	

	
	
	損傷、歪斜及裂痕等
	
	潤滑
	潤滑裝置
	給油器、配管等有無破損、漏油等
	

	
	緩衝裝置、阻擋器
	異常變形、扭曲、龜裂等
	
	
	
	油量是否不足，油有無變質
	

	橫、直行機械裝置
	電動機
	安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	
	安裝螺栓鬆弛、脫落等
	

	
	
	鍵及鍵槽之變形、脫出等
	
	電氣部分
	電動機
	線圈絕緣電阻、發熱等
	

	
	軸聯結器
	鍵及鍵槽之變形、鬆動
	
	
	
	碳刷及滑環等磨耗、鬆弛等
	

	
	
	螺栓、螺帽鬆弛、脫落、斷裂等
	
	
	
	碳刷及編線的碳粉附著,接觸之火花
	

	
	制動器
	剎車鼓、剎車來令磨耗、損傷等
	
	
	配電盤
	電氣箱損壞
	

	
	
	剎車靴、塊、帶裂痕等
	
	
	
	配線、絕緣之損傷、污損、劣化
	

	
	齒輪、齒輪箱
	油量及油之污穢、漏油
	
	
	
	接點鬆弛、脫落等
	

	
	
	安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	控制器
	動作狀況正常否
	

	
	
	有異音、振動、發熱、裂痕
	
	
	
	外殼、動作方向標示損傷及污損等
	

	
	
	齒輪斷齒、裂痕等
	
	
	
	電線接點鬆弛、電線劣化等
	

	
	軸承
	螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	電阻器
	端子鎖緊部之鬆弛等
	

	
	
	損傷、變形、磨耗、振動、發熱
	
	
	
	柵極相、龜裂、折損等
	

	
	直、橫行車輪
	接觸面、凸緣磨耗等
	
	
	
	礙子污損、破裂
	

	
	
	安裝底座之龜裂
	
	
	集電裝置
	感電防止設備適當否
	

	捲揚機械裝置
	電動機
	安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	
	集電機構有無磨耗、損傷、鬆動等
	

	
	
	鍵及鍵槽之變形、脫出等
	
	
	
	給電電纜有無扭結變形、損傷等
	

	
	軸聯結器
	鍵及鍵槽之變形、鬆動
	
	
	
	電纜引導機構之動作有無圓滑等
	

	
	
	螺栓、螺帽鬆弛、脫落、斷裂等
	
	
	機內配線
	露出線配被覆、損傷
	

	
	制動器
	剎車鼓、剎車來令磨耗、損傷等
	
	
	
	露出配線過緊、扭轉、夾具鬆弛等
	

	
	
	剎車靴、塊、帶裂痕等
	
	
	照明設備
	照明亮度、固定螺栓有無鬆動等
	

	
	齒輪、齒輪箱
	油量及油之污穢、漏油
	
	
	回路絕緣
	於配電盤及各分岐回路分別測定絕緣電阻值等
	

	
	
	安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	
	
	

	
	
	有異音、振動、發熱、裂痕
	
	安全裝置
	過捲預防裝置
	動作位置及狀況等異常
	

	
	
	齒輪斷齒、裂痕等
	
	
	
	安裝部鎖緊部份之鬆弛
	

	
	軸承
	螺栓、螺帽鬆弛、脫落等
	
	
	緊急停止
	緊急停止裝置動作狀況
	

	
	
	損傷、變形、磨耗、振動、發熱
	
	
	過負荷警報預防裝置
	相當於設定荷重動作
	

	
	捲胴
	變形、磨耗、龜裂
	
	
	防止逸走裝置
	動作狀況
	

	
	
	鋼索安裝部是否適當
	
	
	
	安裝部位損傷、脫落等
	

	
	
	安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落
	
	其他
	

	
	
	回轉時異音、發熱、振動等
	
	
	

	
	槽輪
	變形、磨耗、裂痕等
	
	
	

	
	
	鋼索防脫裝置之脫落、變形
	
	
	

	
	
	鍵板、鎖緊銷、止動螺栓等脫落、鬆動
	
	
	

	注意事項：檢查結果正常打(Ⅴ)、異常打(Ⅹ)、免檢保留空白、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄。

	備註：依據「職業安全衛生管理辦法」第十九、八十條規定，本紀錄表需保存三年。


檢查人員：            工安負責人：            職安小組負責人：
表16 固定式起重機每月定期檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查
方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置。
	
	
	
	

	2
	鋼纜及吊鏈有無損傷。
	
	
	
	

	3
	吊勾、抓斗等吊具有無損傷。
	
	
	
	

	4
	配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常。
	
	
	
	

	5
	捲揚機是否正常。
	
	
	
	

	6
	鋼索及絞車裝置有無異常（纜索固定式起重機）。
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表17 固定式起重機每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	過捲預防裝置是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	制動器是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	離合器是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	控制裝置之性能是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	直行軌道及吊運車橫行之導軌是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	鋼纜運行狀況是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	起重機操作員是否有合格證
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	現場監工人員是否在場
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	吊舉物下方是否淨空
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	1.檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄
2.如遇瞬間風速超過30m/s或四級以上地震，應另再檢點安全狀況；拆裝、檢修、調整應指定作業監督人員。

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表18 捲揚裝置每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢點項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	制動器是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全裝置是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	控制裝置之性能是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	鋼索通過部分是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	吊舉物下方是否淨空
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表19 鍋爐每月定期檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	編號：

	設備名稱：
	檢查日期：   年   月   日

	項目
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	鍋

鑪

本

體
	1.鼓胴(或上、下汽水鼓)有無損傷變形
	
	
	
	

	
	2.爐筒有無損傷過熱或壓漬膨出
	
	
	
	

	
	3.煙管或水管有無局部過熱或漏洩
	
	
	
	

	
	4.外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂
	
	
	
	

	燃

燒

裝

置
	1.油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷
	
	
	
	

	
	2.噴燃器有無損傷及污髒
	
	
	
	

	
	3.過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	
	

	
	4.燃燒器瓷質部及爐壁有無污髒及損傷
	
	
	
	

	
	5.加煤機及爐篦有無損傷
	
	
	
	

	
	6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
	
	
	
	

	自

動

控

制

裝

置
	1.自動起動停止裝置機能
	
	
	
	

	
	2.火燄檢出裝置
	
	
	
	

	
	3.燃料切斷裝置
	
	
	
	

	
	4.水位調節裝置
	
	
	
	

	
	5.壓力調節裝置
	
	
	
	

	
	6.電氣配線端子
	
	
	
	

	附

屬

裝

置
	1.給水裝置有無損傷及作動狀態
	
	
	
	

	
	2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態
	
	
	
	

	
	3.空氣預熱器有無損傷
	
	
	
	

	
	4.水處理裝置機能有無異常
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實紀錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　職安小組負責人：

表20 鍋爐每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	筒體（汽水鼓）損傷、變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	煙管或水管有無局部過熱或漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	燃料油加熱器有無損傷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	燃料輸送泵及管有無損傷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	噴燃器有無損傷及污染
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	自動啟動停止裝置機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	燃料切斷裝置有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	水位調節裝置有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	給水裝置有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	壓力表及水位計是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	安全閥性能是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備  註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表21 小型鍋爐每年定期檢查表

	單位：     館舍：    房號：
	檢查日期：   年   月   日

	設備名稱：
	
	編號：
	

	項目
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	鍋

鑪

本

體
	1.鼓胴(或上、下汽水鼓)有無損傷變形
	
	
	
	

	
	2.爐筒有無損傷過熱或壓漬膨出
	
	
	
	

	
	3.煙管或水管有無局部過熱或漏洩
	
	
	
	

	
	4.外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂
	
	
	
	

	燃

燒

裝

置
	1.油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷
	
	
	
	

	
	2.噴燃器有無損傷及污髒
	
	
	
	

	
	3.過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	
	

	
	4.燃燒器瓷質部及爐壁有無污髒及損傷
	
	
	
	

	
	5.加煤機及爐篦有無損傷
	
	
	
	

	
	6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
	
	
	
	

	自

動

控

制

裝

置
	1.自動起動停止裝置機能
	
	
	
	

	
	2.火燄檢出裝置
	
	
	
	

	
	3.燃料切斷裝置
	
	
	
	

	
	4.水位調節裝置
	
	
	
	

	
	5.壓力調節裝置
	
	
	
	

	
	6.電氣配線端子
	
	
	
	

	附

屬

裝

置
	1.給水裝置有無損傷及作動狀態
	
	
	
	

	
	2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態
	
	
	
	

	
	3.空氣預熱器有無損傷
	
	
	
	

	
	4.水處理裝置機能有無異常
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實紀錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　職安小組負責人：

表22 第一種壓力容器、高壓氣體特定設備每月定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	檢查日期：   年   月   日

	設備名稱：
	編號：

	項目
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	容器本體
	1.本體有無損傷、腐蝕
	
	
	
	

	
	2.焊接縫有無腐蝕及裂縫
	
	
	
	

	
	3.保溫有無破損
	
	
	
	

	
	4.防鏽油漆有無脫落
	
	
	
	

	蓋板螺栓
	1.各部螺栓有無鬆動或減少
	
	
	
	

	
	2.各部螺栓有無損耗、腐蝕
	
	
	
	

	
	3.蓋板、凸緣有無腐蝕或變形
	
	
	
	

	管及閥等
	1.管、凸緣、閥及旋塞等有無損
傷、洩漏
	
	
	
	

	
	2.各接頭有無漏洩
	
	
	
	

	
	3.管線有無腐損
	
	
	
	

	附屬及安全裝置
	1.安全閥之性能有否正常
	
	
	
	

	
	2.壓力表之性能有否正常
	
	
	
	

	
	3.液面計是否正常
	
	
	
	

	
	4.溫度計是否正常
	
	
	
	

	支架
	5.平台支架有無嚴重腐蝕。
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實紀錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　工安負責人：　　　　　職安小組負責人：

表23 第一種壓力容器每日作業檢點表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	安全閥壓力錶及其他安全設備是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	是否避免急刻之負荷變動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	是否保持在最高使用壓力之下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	是否保持安全閥之正常機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	警報系統機能是否保持正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	緊急關閉閥是否保持正常機能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	管路各開關閥類及各結合處有無異狀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表24 第二種壓力容器(含壓縮機)每年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	檢查日期：   年   月   日

	設備名稱：
	編號：

	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	(一)桶身檢查
	
	
	
	

	1.內面及外面有無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕
	
	
	
	

	2.蓋、凸緣等有否異常
	
	
	
	

	3.閥、旋塞等有否異常
	
	
	
	

	4.安全閥之性能有否異常
	
	
	
	

	5.壓力表之性能有否異常
	
	
	
	

	6.排水閥是否堪用、堵塞
	
	
	
	

	7.其他安全裝置之性能有否異常
	
	
	
	

	8.其他保持性能之必要事項
	
	
	
	

	(二)機身檢查
	
	
	
	

	1.各管路有無洩漏
	
	
	
	

	2.潤滑油是否有潤滑之作用
	
	
	
	

	3.皮輪、軸心是否磨耗之狀況
	
	
	
	

	4.過濾器動作是否正常、破裂、漏洩
	
	
	
	

	5.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗
	
	
	
	

	6.馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實紀錄。


檢查人員：　　　　　　工安負責人：　　　　　　　職安小組負責人：

表25 小型壓力容器每年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢  查  部  份
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	本體有無損傷
	
	
	
	

	2
	蓋板螺栓有否異常
	
	
	
	

	3
	管及閥等有否異常
	
	
	
	

	4
	其他保持性能之必要事項
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意

事項
	檢查結果應詳實紀錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　 　職安小組負責人：

表26 高壓氣體特定設備容器每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	主要閥開、關狀態是否正確
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	壓力表指示及動作是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	液位指示及動作是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	各閥類是否有洩漏情形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	加壓蒸發氣結霜狀況是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	送氣蒸發氣結霜狀況是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	有無洩漏、震動或其他異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	緊急遮斷閥動作是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：
表27 高壓氣體容器、鋼瓶每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查項目
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	是否有固定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	內容物名稱是否有明顯標示
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	柱塞是否正常，是否無洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	調壓器是否正常，是否無洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	高壓皮管是否無損壞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	是否有管夾固定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	流量計是否無損壞洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	空瓶處理情況是否良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	備用氣體儲放情況是否良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	是否置於陰涼非陽光直射處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表28 （特定）化學設備及其附屬設備每二年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	內部是否有可能造成爆炸或火災之虞之情況
	
	
	
	

	2
	內部與外部是否有顯著之損傷、變形、腐蝕
	
	
	
	

	3
	蓋板、凸緣、閥、旋塞等之狀況
	
	
	
	

	4
	安全閥或其代用安全裝置之性能
	
	
	
	

	5
	冷卻裝置、攪拌裝置、壓縮裝置、計測裝置及控制裝置之性能
	
	
	
	

	6
	預備電源或其代用裝置之性能
	
	
	
	

	7
	其他為防止爆炸或火災之必要事項
	
	
	
	

	8　
	熔接接頭有無損傷、變形及腐蝕
	
	
	
	

	9
	凸緣、閥、旋塞等之狀態
	
	
	
	

	10
	接於配管之供為保溫之蒸氣管接頭有無損傷、變形或腐蝕
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄。

	備註
	職業安全衛生設施規則（第194條）

化學設備如反應器、蒸餾塔、吸收塔、析出器、混合器、沈澱分離器、熱交換器、計量槽、儲槽等容器本體及其閥、旋塞、配管等附屬設備。


檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表29 局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置每年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法/標準
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度
	目視檢查整套系統不可有磨損、腐蝕、凹凸及其他損壞之狀況。
	
	
	

	2
	導管或排氣機之塵埃聚積情況
	目視檢查導管及排氣機不可累積灰塵。氣罩進入導管處不可累積灰塵。
	
	
	

	3
	排氣機之注油潤滑狀況
	轉軸按正常方向旋轉順暢，無異常振動及噪音(屋頂測試)。
	
	
	

	4
	導管接觸部份之狀況
	目視檢查導管接觸部份不可有脫落或破損現象。
	
	
	

	5
	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況
	1.無異音。
2.以工具檢查傳動皮帶凹陷程度(小於1英吋)。
	
	
	

	6
	吸氣及排氣之能力
	使用風速計量測表面風速(建議0.3m/s〜0.7m/s)，或使用煙霧(乾冰)觀察氣流無洩漏(附照片)
	
	
	

	7
	設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨    礙作業安全事項。
	目視檢查導管上之採樣設施必須牢固，不可有鏽蝕、損壞、崩塌現象。
	
	
	

	8
	其他保持性能之必要事項
	1.詢問操作人員實驗並無異狀或異味。

2.作業環境監測結果均符合標準。
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表30 局部排氣裝置重點檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	導管或排氣機粉塵之聚積狀況
	
	
	
	

	2
	導管接合部分之狀況
	
	
	
	

	3
	吸氣及排氣之能力
	
	
	
	

	4
	其他保持性能之必要事項
	
	
	
	

	注意事項
	1.局部排氣裝置或除塵裝置，於開始使用、拆卸、改裝或修理時，應實施重點檢查。

2.檢查結果應詳實記錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表31 設置於局部排氣裝置內之空氣清淨裝置每年定期檢查紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	     編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	構造部份之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度。
	
	
	
	

	2
	除塵裝置內部塵埃堆積之狀況。
	
	
	
	

	3
	濾布式除塵裝置者，有濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況。
	
	
	
	

	4
	其他保持性能之必要措施。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表32 缺氧危險作業每日作業檢點表

單位：      館舍：     房號：              檢查日期：　　年　　月　　日
	測定時間
	
	
	
	
	
	

	測定

條件
	溫度（oC）
	
	
	
	
	
	

	
	濕度（RH）
	
	
	
	
	
	

	測定

結果
	氧氣（%）
	
	
	
	
	
	

	
	H2S

（PPM）
	
	
	
	
	
	

	
	可燃氣

（% LEL）
	
	
	
	
	
	

	
	一氧化碳（%）
	
	
	
	
	
	

	
	其他

（   ）
	
	
	
	
	
	

	防護設備

	項目
	空 氣

呼吸器
	梯子
	安全帶
	救生索
	偵測器
	通風

設備
	其他：

	數量
	
	
	
	
	
	
	

	效能
	
	
	
	
	
	
	

	備註

(採取之必要改善措施事項)
	


註：
1. 缺氧作業於當日作業開始前、所有員工離開作業場所再次開始作業前、員工身體或換氣裝置有異常時實施確認檢查。

2. 檢查結果發現異常，應提出改善措施執行改善。

檢查人員：              工安負責人：             職安小組負責人：

表33 有機溶劑每日作業檢點紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查部份
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	一、員工作業及有機溶劑使用情形：

	1
	是否未直接接觸有機溶劑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	是否以適當之工作方法，未使溶劑瀰漫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	(如果必要使用防毒口罩時)是否攜帶防毒口罩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	是否隨手對溶劑容器加蓋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	是否室內僅置放當天所需使用之溶劑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	所有有機溶劑是否標示其種類及名稱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	作業場所有否公告使用有機溶劑應注意事項
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	防護具是否均保持其性能及清潔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、氣罩

	1
	氣罩是否未被移動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	無外來氣流影響氣罩效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	氣罩中無堆積塵埃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	氣罩及導管無凸凹、破損或腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	氣罩及導管是否未妨礙工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	(如為附蓋窗之氣罩)是否隨手蓋上蓋窗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	馬達有否正常運轉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	皮帶正常，未滑移或鬆弛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	空氣清潔裝置是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	調節板是否在適當位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、扇風機

	1
	扇風機是否正常運轉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	無新增設置影響空氣流動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	作業場所無其他原因造成正、負壓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	扇風機內、外側是否未受阻礙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄


工安負責人：                           職安小組負責人：

表34 吊掛用具每日作業檢點表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	吊索
	1.鋼絲索的一燃間未有百分之十以上的素線截斷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.直徑未減少達公稱直徑百分之七以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.未扭結異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.未顯著變形或腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.末端結頭部份無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.鋼索套無裂紋產生
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.鋼索套有變形情形，並壓迫且傷及鋼索
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吊鏈
	1.延伸長度未超過百分之五以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.環的斷面直徑未減少百分之十以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.無龜裂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.無顯著變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吊鉤
吊環
	1.無顯著變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.無顯著磨耗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.無龜裂情形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.防脫舌片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人：

表35 施工架作業自主檢查表
承攬商名稱：                               履約管理單位：

工程名稱：                                        

檢查日期：   年    月    日
	檢       查        項         目
	結果
	不合格
改善措施

	
	合格
	不合格
	

	作

業

主

管
	安全衛生作業主管是否到現場監督勞工從事施工架組配、拆卸作業
	
	
	

	
	材料是否經檢查無缺陷後方可始用
	
	
	

	
	是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工
	
	
	

	
	對組配或拆卸作業人員之安全帽、安全帶及工作手套足否監督確實使用
	
	
	

	
	施工架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮
	
	
	

	一般

規定
	作業人員是否穿著防滑性佳之膠鞋
	
	
	

	
	工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業
	
	
	

	人

體

墜

落

防

止
	不得於施工架上使用梯子、人梯或踏凳等從事作業
	
	
	

	
	固定或拆除施工架材時是否設寬≧30cm厚≧3.5cm之架板
	
	
	

	
	是否於施工架架設高I.IM之9mm鋼索安全母索
	
	
	

	
	工作台是否低於施工架立柱頂點IM以上
	
	
	

	
	上下架間高度≧I.5M是否設置供勞工安全上下之階梯
	
	
	

	
	施工架與結構之間隙是否設置安全網
	
	
	

	飛

落

防

止
	吊升或卸放材料、器具、工具等是否用吊索、吊帶等
	
	
	

	
	有鄰近或跨越工作走道部份足否設置斜籬或安全綱
	
	
	

	
	是否設置警示區嚴禁無關人貝進入組、拆作業區域
	
	
	

	倒

塌

防

止
	是否置設鋼筋等重物超過施工架荷重限制
	
	
	

	
	架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材之按裝、鬆弛狀況
	
	
	

	
	主柱、橫檔、橫檔、踏腳桁、架材、斜撐材之損傷狀況
	
	
	

	
	基腳乏下沈、滑動及斜撐材、索條、橫檔等補強材之狀況
	
	
	

	
	是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形
	
	
	

	
	固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀兄
	
	
	

	
	組立時是否在垂直向以≧5.5M、水平向以≧7.5M設有繫壁杆與結構物妥為連接
	
	
	

	
	拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架
	
	
	

	危險性機械
	從事施工架吊運作業之起重機具是否經檢查合格
	
	
	

	
	起重機操作手、吊掛手是否具合格證照
	
	
	

	
	吊掛作業半徑內吊舉物下方是否嚴禁人員進入
	
	
	


說明：1.本表應於施工架組、拆作業時即實施檢查。

2.檢查結果合格於「合格」欄位打「v」，不合格於「不合格」欄位打「X」，並需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式，改善完成後方可施作，不適用者請於欄位劃「/」。
承攬商檢查人員 :                  承攬商工作場所負責人 :                      

表36 防爆電氣設備每月定期檢查紀錄表
	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查日期：   年   月   日

	項次
	檢  查  部  份
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施
	改善措施

追蹤情形

	1
	本體有無損傷、變形。
	
	
	
	

	2
	配管、配線等有無損傷、變形及異常狀況。
	
	
	
	

	3
	其他保持防爆性能之必要事項。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意

事項
	檢查結果應詳實紀錄。

	備註
	


檢查人員：　　　　　　　　　　　　工安負責人：　　　　　　　 　職安小組負責人：

表37 營建用、載貨用升降機每日作業檢點表

	單位：         館舍：    
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	檢 點 項 目
	檢            點            結            果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.出入口門扉之連鎖裝置功能正常，
門扉無損傷、變形或脫軌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2各控制按鈕及開關動作良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.緊急呼叫通訊裝置功能良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.搬器(車廂)上下運行正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

	備註
	


工安負責人：　　　　　　　　　　　　　職安小組負責人

表38 危害性化學品每日作業檢點紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查部份
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	儲存場所是否遠離火源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	是否有標示嚴禁煙火
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	危害性化學物品使用場所及容器是否依規定標示
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	是否備置安全資料表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	反應器、管、槽有無接地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	是否依風險評估結果，採取分級管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	不相容危害性化學品是否分別儲存
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	危害性化學品是否洩漏、翻倒、傾斜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	危害性化學品是否放置陰暗通風處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	有機過氧化物是否遠離日照或金屬異物混入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	是否使用適當之個人防護具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	是否使用適當之密閉裝置、局部排氣裝置、通風設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	1.檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、如無此項檢點項目請以”─”示之，檢查結果應詳實記錄

表格2.保存三年。


工安負責人：                           職安小組負責人：
表39 特定化學物質每日作業檢點紀錄表

	單位：     館舍：    房號：
	設備名稱：
	編號：
	檢查月份：    年   月

	項次
	檢查部份
	檢            點            結            果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	確認設置之密閉設備或局部排氣裝置正常運轉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	確認特定化學物質之存放取用均依程序妥善作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	確認每一作業機器均運作正常無異狀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	確認管線接頭無腐蝕洩漏之痕跡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	確認作業現場不可吸菸及飲食並公告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	確認計測裝置、警報器具或裝置、緊急避難設備均正常且於可用之狀態
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	確認除卻危害之必要藥劑、器具已備妥。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	確認洗眼、沐浴、漱口、更衣及洗衣或緊急沖淋等設備均已設置且保持隨時可用狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	確認發給每位特化作業勞工合格有效之呼吸防護具、防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑，並使勞工確實使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	確認安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性能良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	確認依風險評估結果，採取分級管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	確認使用適當之個人防護具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	確認備置安全資料表，並依規定標示
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	1.檢查結果正常打(Ⅴ)異常打(Ⅹ)、免檢保留空白，檢查結果應詳實記錄

2.從事特定化學物質作業應實施檢點，如發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。


工安負責人：                           職安小組負責人：

