輻防訓練參考試題

一、單一選擇題

( 1 ) 1.本所依法將所區劃分為管制區與 (1)監測區 (2)環境區 (3)清潔區 (4)示警區。

( 4 ) 2.遵守輻防規定及相關作業程序，從事輻射工作是 (1)保物組 (2)輻防人員 (3)職安會 (4)各輻射工作人員的責任。

( 4 ) 3.輻射工作人員之健康檢查紀錄應由本所保存至少 (1)5年 (2)10年 (3) 20年 (4)30年。

( 2 ) 4.輻射安全證書有效期限為 (1) 2年 (2) 6年 (3) 8年 (4) 10年。

( 4 ) 5.本所管制區因需要而變更，除必須做整體安全規劃外須經 (1)保健物理組 (2)諮議會 (3)職安會 (4)原能會　核准後始得為之。

( 4 ) 6.放射性物質運出入本所時應 (1)有相關核准文件 (2)填寫運出入申請單 (3)知會職安會 (4)以上皆需。

( 1 ) 7.輻射工作人員有接受輻防教育訓練及 (1)健康檢查 (2)體能檢查 (3)反應性檢查 (4)機智檢查　的義務。

( 2 ) 8.年滿幾歲才得從事或參與輻射工作？ (1)16歲 (2)18歲 (3)20歲 (4)25歲。

( 4 ) 9.輻射工作人員一次接受超過多少有效劑量須做特別健康檢查？ (1)10 mSv  (2)20 mSv  (3)30 mSv  (4)50 mSv。

( 4 )10.下列何者含天然輻射？ (1)宇宙射線 (2)地殼輻射 (3)氡氣 (4)以上皆是。

( 4 )11.下列何者含人造輻射？ (1)醫療輻射 (2)核爆落塵 (3)核能電廠 (4)以上皆是。

( 1 )12.空勤人員受到的天然輻射劑量較一般人高，主要是因為 (1)宇宙射線 (2)地殼輻射 (3)氡氣 (4)鈷60。

( 3 )13.操作許可類之輻射工作人員，須先受訓幾小時，在經過主管機關測驗合格取得輻射安全證書？ (1)18小時 (2)54小時 (3)36小時 (4)72小時。

( 1 )14.操作登記類輻射源之輻射工作人員，須先受訓至少幾小時始可從事輻射工作？ (1) 18小時 (2) 54小時 (3) 36小時 (4) 72小時。

( 1 )15.無正常理由拒不接受年度輻防教育訓練或健康檢查，各處新台幣多少元以下罰鍰？ (1) 2萬元 (2) 3萬元 (3) 4萬元 (4) 5萬元。

( 2 )16.本所員工(編制內員工、所聘、替代役、保警、專業/支援人力)之有效劑量限度平均每年不得超過 (1) 50 mSv  (2) 20 mSv  (3) 100 mSv  (4) 70 mSv。

( 3 )17.所外臨時或短期工作人員(例如承攬商或學生)要進入本所管制區工作，首先必須評估其有無可能超過多少劑量(扣除天然背景)再給予不同的管制措施？ (1) 2 mSv  (2) 4 mSv  (3) 1 mSv  (4) 6 mSv。

( 2 )18.根據輻防法規規定，放射性物質生產製造設施之合格操作人員離職，須於多少日內予以補足？ (1)15日 (2)30日 (3)60日 (4)90日。

( 1 )19.輻射防護人員認可證書經主管機關撤銷或廢止者，多少年內不得重新申請 (1)1年 (2)2年 (3)3年 (4)5年 。

( 1 )20.輻射示警標誌的顏色及形狀原則為何?  (1)黃底紫紅色之三葉形 (2)紫紅底黃色之三葉形 (3)黃底紫紅色之五葉形 (4)紫紅底黃色之五葉形。

( 3 )21.目前的人員劑量管制週期(每連續五年為一週期)起始於民國幾年？ (1) 90年 (2) 91年 (3) 92年 (4) 93年。

( 1 )22.佩章使用人於工作完畢後，應將佩章 (1)放置於指定之佩章架上 (2)隨身攜帶 (3)放置於工作場所 (4)放置於個人辦公室。

( 3 )23.輻射工作人員之劑量紀錄，自其停止參與輻射工作之日起，至少應保存 (1)10年 (2) 20年 (3) 30年 (4) 40年。

( 1 )24.個人接受劑量超過游離輻射防護安全標準規定之連續五年週期限度或單一年劑量限度，佩章使用機構應填具「輻射工作人員劑量異常案件通報表」於 (1)2小時 (2)8小時 (3)16小時 (3)24小時 內通知原能會。

( 2 )25.人員劑量計是用來度量 (1)人員體內輻射劑量 (2)人員體外輻射劑量 (3)以上兩者皆可 (4)人員體內及體外之總劑量。

( 2 )26.為有效管制本所進出車輛的輻射狀況，三號門口設置有？ (1)純鍺偵檢器 (2)車輛偵檢器 (3)高壓游離腔 (4)液體閃爍計數器。
( 4 )27.發現輻射異常時的處理方式為何？ (1)停止作業 (2)疏散人員 (3)管制現場 (4)以上皆是。

( 4 )28.防止輻射異常(意外)事件的發生防治之道，除有充足的輻射防護裝備外，還需要： (1)良好工作習慣和正確觀念 (2)強化人員防護 (3)完善工作程序與措施 (4)以上皆是。

( 4 )29.游離輻射防護安全標準所稱個人劑量，包括下列何者： A：體外曝露劑量 B：體內曝露劑量 C：背景輻射曝露劑量 D：醫療曝露劑量； (1) A+B+C+D  (2)A+B+C  (3) A+B+D  (4) A+B。
( 4 )30.本所管制區域的污染劃分標準分為 (1)非、有 (2) 低、高 (3)低、中、高 (4) 非、低、中、高。

( 4 )31.保健物理組儀器校正實驗室服務項目為 (1)劑量與污染偵檢器 (2)人員劑量計 (3)現場遊校 (4)以上皆是。
( 1 )32.檢測食品中碘131放射性比活度(貝克/公斤)含量最常使用： (1)純鍺偵檢器 (2)蓋革計數器 (3)比例計數器 (4)游離腔偵檢器。

( 4 )33.發生核子意外事故後，為避免受到放射性落塵的污染，可以： (1)戴口罩(2)穿長袖衣服(3)不要淋雨(4)以上皆是。

( 2 )34.發生日本福島事件後，政府採取的應變措施不包括： (1)台灣農漁畜產品放射性檢測(2)赴日旅客輻射偵檢 (3)日本進口食品放射性檢測 (4)加強環境輻射監測。

( 4 )35.發生核子意外事故時用來降低甲狀腺輻射劑量的是： (1)氯化鈉 (2)氯化鉀 (3)氯化鈣 (4)碘化鉀。

( 3 )36.我國食品碘131放射性含量限值為： (1)100貝克/公斤 (2) 200貝克/公斤 (3) 300貝克/公斤 (4) 400貝克/公斤。

( 4 )37.體外輻射曝露的防護原則為： (1)時間 (2)距離 (3)屏蔽 (4)以上皆是。

( 1 )38.下列何者為常見的輻射劑量單位： (1)西弗(Sv)  (2)貝克(Bq)  (3)居里(Ci)  (4)牛頓(Nt)。

( 4 )39.下列何者非屬於游離輻射： (1)α粒子 (2)β粒子 (3)γ射線 (4)遠紅外線。

( 4 )40.正確使用輻射偵檢器的前提為： (1)瞭解輻射基本單位 (2)儀器特性 (3)儀器使用要領 (4)以上皆是。

( 2 )41.下列何者不是輻射偵檢儀器校正時機： (1)法規規定 (2)有記得時 (3)新購儀器時 (4)儀器檢修後。

( 3 )42.輻射偵檢儀器的偵測低限值應該： (1)＞法規值 (2)≧法規值 (3)≦法規值 (4)以上皆非。

( 1 )43.下列何者屬於天然放射性核種： (1)鉀40 (2)碘131 (3)銫134 (4)銫137。

( 4 )44.下列何者不是體內輻射曝露的防護原則： (1)避免食入 (2)減少吸入 (3)增加排泄 (4)穿著長袖衣物。

( 2 )45.法規對於一般人的年輻射劑量限度為： (1) 0.1 mSv  (2) 1 mSv  (3) 10 mSv  (4) 100 mSv。

( 3 )46.台灣平均每人每年接受天然背景輻射劑量為： (1) 1 μSv  (2) 1.6 μSv  (3) 1.6 mSv  (4) 16 mSv。

( 4 )47.防止或降低體內曝露輻射污染的方法： (1)防止飲食吃入 (2)避免呼吸入 (3)避免皮膚吸收 (4)以上皆是。

( 2 )48.輻射工作人員的劑量限度：每連續5年週期內不得超過100mSv，且其間任何單一年內不得超過  (1)30 mSv  (2)50 mSv  (3)60 mSv  (4) 80 mSv。 
( 3 )49.進入輻射管制區執行輻射作業，工作人員需佩帶 (1)識別證 (2)手提偵測器 (3)劑量佩章 (4)錄音筆 以度量記錄人員接受的輻射劑量。

( 4 )50.本所輻射管制區劃分為： (1)低輻射區 (2)中輻射區 (3)高輻射區 (4)以上皆是。

( 1 )51.操作放射性物質、可發生游離輻射設備之工作人員須具備合格之輻射安全證書，但操作一定活度以下之放射性物質或定能量以下之可發生游離輻射設備者，可由： (1) 18小時 (2) 24小時 (3) 36小時 (4) 54小時 之訓練合格取代輻射安全證書。

( 4 )52.為防止輻射作業發生意外，必須進行連續輻射監測，通常之監測位置為： (1)輻射易於發生變化之地區 (2)輻射場較強而又需瞭解輻射強度之地區 (3)輻射源屏蔽體較脆弱處 (4)以上皆是。

( 1 )53.進行輻射作業前須填具 (1)「輻射作業工作聯繫單」 (2)「放射性物質使用許可單」(3)「工業安全衛生作業聯繫單」 (4)「環境安全作業聯繫單」，知會輻防人員，建立聯繫管道，確保輻射安全。

( 1 )54.輻射作業工作聯繫單之有效期限最長：(1) 1個月 (2) 2個月 (3) 3個月 (4)無時間限制。

( 1 )55.輻射意外的緊急處理，首先應採取措施立即消除事故原因，然後設法減少(或控制)事故擴散，一般之原則為 (1)救人為優先，搶救財產居次 (2)搶救財產優先，救人居次 (3)通報優先，救人為居次 (4)通報優先，搶救財產居次。

( 2 )56.若放射性物質存放處發生火災，其場所空調通風系統應 (1)保持原狀 (2)迅速關閉 (3)降低通風流量 (4)增強通風流量。

( 3 )57.放射性物質作業場所於火災後，其安全條件與原核准內容不符，有輻射安全之虞時，應於火災發生後 (1)8小時內 (2)12小時內 (3)24小時內 (4)36小時內向原能會通報。

( 4 )58.下列何者為本所管制區內之輻射監測方式 (1)定期直接輻射監測 (2)累積劑量監測 (3)表面污染偵檢 (4)以上皆是。
( 4 )59.非密封射源輻射作業場所可加裝下列何種設備以利工作人員安全? (1)高效率過濾系統 (2)活性碳濾床 (3)抽氣煙櫃 (4)以上皆是。

( 2 )60.依放射性物質安全運送規則之規定，以專用運送之包件，其外表面上任一點之最大輻射強度，不得大於 (1)每小時5毫西弗 (2)每小時10毫西弗 (3)每小時15毫西弗 (4)每小時50毫西弗。

( 1 )61.下列何者不是游離輻射防護法所定義的『可發生游離輻射設備』？ (1)核子反應器設施 (2)電腦斷層掃描儀 (3)加速器 (4)乳房X光攝影機。

( 1 )62.固體放射性廢棄物釋出設施外回收、掩埋或焚化之行為稱之為(1)外釋 (2)釋放 (3)廢棄 (4)拋棄。
( 2 )63.預期不會遭受放射性污染之固體廢棄物仍應由各組撰寫放行作業規劃書，送(1)秘書室 (2)職安會 (3)綜計組 (4)保物組審查，通過後據以執行處理。
( 3 )64.常用的表面輻射掃描器-DG5使用塑膠閃爍體偵檢器只能偵測到 (1)α輻射 (2)β輻射 (3) (/( 輻射 (4)電磁輻射。
( 4 )65.本所意外事故緊急通報程序以下何者正確 (1)意外現場人員應立即通報場(室)所主管、安管中心及緊急救援單位，再逐級往上層通報，並副知職安會及業務相關單位 (2)場(室)級事件應通報至督導副所長、主秘 (3)廠(館)級事件應通報至所長 (4)以上皆是。
( 2 )66.放射性核種單位質量之活度稱之為 (1)阿伐活度 (2)比活度 (3)總活度 (4)加馬活度。
( 4 )67.下列何者為施工承攬時應注意事項： (1)施工前廠商應召開工具箱會議，並填寫「工具箱會議工安危害因素告知紀錄表」 (2)做好危害預防及防範措施 (3)使施工人員遵守所內安全衛生工作守則及相關規定 (4)以上皆是。
( 4 )68.本所醫務室電話為 (1)2599(愛我久久)  (2)2020(愛你愛你)  (3)2525(愛我愛我) (4)2519(愛我依舊)、2520(愛我愛你)。
( 2 )69.本所安管中心電話為 (1)2599(愛我久久)  (2)2020(愛你愛你)  (3)2525(愛我愛我) (4)2519(愛我依舊)、2520(愛我愛你)。
( 2 )70.游離輻射防護法用詞定義中，下列何者為正確？ (1)干預會增加個人曝露 (2)放射性廢棄物包括最終處置之用過核子燃料 (3)只有核子反應器設施是可發生游離輻射 (4)西弗是活度單位。

( 2 )71.本所固體廢棄物放行作業規定總加馬(()比活度≦ (1)8  (2)80  (3)800  (4)8000貝克/公斤。
( 1 )72.於輻射背景較高之區域使用DG-5執行掃描偵測時如何降低背景計數率提高偵測敏感度- (1)加裝鉛套 (2)加裝紙套 (3)加裝塑膠套 (4)遠離偵測物。
( 4 )73.〝放射性廢棄物不得為符合一定活度或比活度限值而採混合稀釋，但經主管機關同意者，不在此限〞。主管機關指 (1)核管處 (2)核能研究所 (3)輻防處 (4)放射性物料管理局。
( 4 )74.下列何者為非 (1)工作時應依需求佩戴個人安全衛生防護具 (2)工作時應穿著整齊清潔，禁止穿拖鞋、木屐或赤足 (3)工作時間內嚴禁嬉笑或惡作劇 (4)上班前或工作中，可以喝酒或酒精成分之飲料助興，提高工作效率。

( 3 )75.輻射源之登記備查記載事項有變動時，須於事實發生之日起幾日內，陳報主管機關核准 (1)5天 (2)15天 (3)30天 (4)60天。

( 4 )76.應設置實體圍籬，並於進出口處及區內適當位置，設立明顯之輻射示警標誌及警語之輻射工作場所稱為 (1)警戒區 (2)監測區 (3)輻射曝露區 (4)管制區。

( 1 )77.執行「一定活度或比活度以下混凝土塊及廢金屬外釋」前，各單位應撰寫外釋作業規劃書，送 (1)職安會 (2)秘書室 (3)綜計組 (4)保物組審查。

( 4 )78.執行「廢棄物放行作業計畫」及「混凝土塊外釋計畫及廢金屬外釋計畫」作業時，作業紀錄應保存 (1)1年 (2)2年 (3)5年 (4)10年以上，供主管機關查核。

( 1 )79.何者並非造成意外曝露的主要原因 (1)積極的經驗回饋 (2)人員訓練不足 (3)管理缺乏輻防觀念 (4)設備故障。

( 1 )80.本所固體廢棄物放行作業規定表面輻射之阿伐(α)放行限值為每100平方公分 (1)1.0貝克 (2)5貝克 (3)10貝克 (4)20貝克。

( 4 )81.使用毒性、可燃性、窒息性氣體時應注意 (1)設置警報偵測器並定期校正 (2)備有適當之防護具 (3)操作人員應接受訓練並了解其危害 (4)以上皆是。

( 3 )82.下列何者為帶電荷之游離輻射？ (1)Ｘ射線 (2)γ射線 (3)β粒子 (4)中子。

( 3 )83.有一活度為100萬貝克之鈷-60核種，其半衰期為5.26年，經過10.52年(兩次半衰期)後其活度剩下多少？ (1) 100萬貝克 (2) 50萬貝克 (3) 25萬貝克 (4) 0貝克。

( 1 )84.本所女性員工如懷孕後，應使其胚胎或胎兒接受與一般人相同之輻射防護，其賸餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過 (1) 2毫西弗 (2) 20毫西弗 (3) 100毫西弗 (4) 200毫西弗。

( 4 )85.下列何者為接受大量輻射曝露後身體可能產生之急性效應？ (1)皮膚紅斑 (2)白血球減少(3)噁心、嘔吐 (4)以上皆是。

( 1 )86.游離輻射之主管機關為： (1)原子能委員會 (2)原住民委員會 (3)勞保局 (4)健保局。

( 1 )87.一般人之劑量限度，一年內之有效劑量不得超過 (1) 1毫西弗 (2) 6毫西弗 (3) 20毫西弗 (4) 500毫西弗。

( 1 )88.下列哪種游離輻射的穿透能力最弱？ (1)α粒子 (2)β粒子 (3)γ射線 (4)Ｘ射線。

( 2 )89.台灣一般民眾每年接受到“人造”輻射劑量的主要來源為何？ (1)核爆落塵 (2)醫用輻射 (3)核能設施 (4)宇宙射線。

( 4 )90.下列何者屬於天然放射性核種： (1)鉀40 (2)氡222 (3)鐳226 (4)以上皆是。

( 3 )91.本所員工之有效劑量限度平均每年不得超過 (1) 1毫西弗 (2) 6毫西弗 (3) 20毫西弗(4) 500毫西弗。

( 4 )92.下列何者為體內輻射曝露的防護原則： (1)避免食入 (2)減少吸入 (3)增加排泄 (4)以上皆是。

( 2 )93.核子事故發生，為確保緊急應變區民眾的輻射安全，必須執行民眾防護行動，其應變權責屬 (1)中央 (2)地方 (3)支援中心 (4)監測中心。

( 2 )94.我國核子事故分類，如發生核子反應器設施安全功能重大失效或有發生之虞，而可能須執行核子事故民眾防護行動者，為屬： (1)緊急戒備事故類 (2)廠區緊急事故類 (3)全面緊急事故類 (4)以上皆不是。

( 3 )95.我國核能電廠各廠之緊急應變計畫區核定公告範圍為 (1)3公里 (2) 5公里(3) 8公里 (4) 16公里。

( 3 )96.輻射事件緊急情況曝露途徑引發個人自身污染，需要採取的主要防護干預措施：(1)撤離 (2)掩蔽 (3)出入控制與人員除污 (4)食品和飲水控制

( 3 )97.民眾防護行動服用碘片，碘片服用最恰當時機為放射性碘外釋之前至放射性碘外釋後 (1) 3小時內 (2) 4小時內 (3) 6小時內 (4) 8小時內。

( 4 )98.核子事故期間之民眾防護行動劑量干預基準，其對於牛奶、嬰兒食品和飲水中放射性核種銫-137之管制限值為 (1)0.001 kBq/kg以上 (2)0.01kBq/kg以上 (3)0.1 kBq/kg以上 (4)1 kBq/kg以上。

( 2 )99.在國際核能事故分級制度基本架構，最嚴重意外事故為 (1)第8級 (2)第7級 (3)第6 級 (4)以第5級。

( 1 )100.核子事故期間之民眾防護行動劑量干預基準，其預估為可減免劑量於二天內達10毫西弗以上時。採取 (1)掩蔽 (2)疏散 (3)服碘 (4)暫時遷移。

( 1 )101.核子事故發生，為放射性物質外釋，隨風向散播於 (1)下風處 (2)上風處 (3)上、下風處都會 (4)不一定，造成局部區域之輻射污染擴散。

( 4 )102.我國核子事故分類別計分為 (1)緊急戒備事故 (2)廠區緊急事故 (3)全面緊急事故 (4)以上皆是等三類。

( 4 )103.執行相關民眾防護行動措施，其應變項目包括 (1)掩蔽 (2)疏散 (3)服用碘劑 (4 )以上皆是。
( 3 )104.多層屏障及多重安全系統設計為核能電廠深度防禦安全設計觀念，那麼深度防禦的延伸即為： (1)例行運轉計畫 (2)除役計畫 (3)緊急應變規畫設計 (4)以上皆不是。

( 4 )105.放射性散佈裝置輻射彈的威脅，其為屬： (1)針對人口和建築物密集的都市型地區 (2)不易預估後果嚴重程度 (3)造成民眾與社會重大恐慌 (4 )以上皆是。

( 3 )106.核子事故期間之民眾防護行動劑量干預基準，其預估為可減免甲狀腺約定等價劑量達 (1)20毫西弗以上 (2)50毫西弗以上 (3)100毫西弗 (4)150毫西弗以上，採取服用碘片措施。

( 2 )107.核子事故期間之民眾防護行動劑量干預基準，其預估為可減免劑量於七天內達50至100毫西弗。採取 (1)掩蔽 (2)疏散 (3)服碘 (4)暫時遷移。

( 1 )108.核子事故發生時，需由下列何者實施民眾防護行動命令發布 (1)核子事故中央災害應變中心 (2)輻射監測中心 (3)地方災害應變中心(4)支援中心。

( 3 )109.我國核子事故分類，如發生核子反應器設施爐心嚴重惡化或熔損，並可能喪失圍阻體完整性或有發生之虞，而必須執行核子事故民眾防護行動者，為屬： (1)緊急戒備事故類 (2)廠區緊急事故類 (3)全面緊急事故類 (4)以上皆不是。

( 4 )110.危害通識計畫之目的為？ (1)瞭解危害物質特性 (2)認知危害物質潛在風險 (3)瞭解其防範及應變措施並加以落實 (4)以上皆是。

( 2 )111.下列何者非災害發生原因中可能之「不安全的狀況」？ (1)高溫作業場所 (2)設置合格護欄之2公尺以上作業平台 (3)作業場所通道狹窄 (4)作業場所有機溶劑濃度過高。

( 1 )112.依據勞委會公布之風險評估技術指引，潛在風險防範措施有A.消除B.取代C.工程控制D.管理控制E.個人防護具等，其採用先後順序為？ (1)ABCDE  (2) ACBDE  (3)EDCBA  (4)以上皆可。

( 2 )113.使用危害物質之場所應將物質安全資料表放置於何處？ (1)交由單位行政官統一保管 (2)置於作業場所入口明顯處並適時更新 (3)交由單位工安負責人統一保管 (4)收在實驗室抽屜收藏妥當以便工安檢查。

( 4 )114.危害通識計畫內容包括 (1)危害物質清單 (2)物質安全資料表 (3)危害物質標示 (4)以上皆是。

( 4 )115.依據「危險物與有害物標示及通識規則」規定，危害物質標示要項包括 (1)危害圖式 (2)警示語 (3)名稱 (4)以上皆是。

( 3 )116.下列何者非災害發生原因中可能之「不安全的行為」？ (1)未依規定使用個人防護具 (2)工作時玩笑嬉鬧、惡作劇 (3)遵守工安法規及所內相關規定 (4)工作前喝酒 助興以增加工作效率。

( 4 )117.下列何者可預防墜落之危害？ (1)使用合格合梯，並有兩人夥同作業 (2)使用合格施工架或高空工作車進行高處作業 (3)高度2公尺以上有墜落之虞之高處作業確實使用安全帶 (4)以上皆是。
( 4 )118.關於所內新進員工以下何者正確 (1)應實施體格檢查 (2)應接受新進人員教育訓練 (3)進入作業場所前，各單位應依照「新進人員實驗室安全訓練守則」對其實施訓練 (4)以上皆是。

( 4 )119.依據職業安全衛生相關法規，以下何者為本所員工個人應遵守之責任及義務 (1)遵守安全衛生工作守則及相關規定 (2)接受工作上必要之安全衛生教育訓練 (3)接受本所提供之定期健康檢查 (4)以上皆是。
( 2 )120.施工時關於廠商使用之機具設備以下何者為非 (1)機具設備應盡量由廠商自行準備 (2)為使廠商方便，可讓廠商隨意使用所內機械設備 (3)操作人員應接受相關訓練始可操作  (4)廠商經本所書面同意後始可使用本所機具設備，並於合約或書面約定由廠商實施自動檢查。
( 2 )121.關於作業場所外之張貼之「實驗室(工場)作業安全及緊急應變注意事項」以下何者為非 (1)應於每年1月底前且適時更新其內容  (2)只是應付職安會檢查用  (3)進入作業場所前應熟悉該注意事項之內容  (4)注意事項之內容應符合場所實際狀況。
( 4 )122.本所職安會網站可提供何種資訊 (1)本所職安相關規定 (2)職安相關網站連結 (3)職安相關訊息 (4)以上皆是。
( 4 )123.實施電焊、氣焊、氬焊、熔接、切割、熱烘、其他有引起火災、火警警報作動之虞等作業時，應執行以下何項措施 (1)作業前應填寫「動火作業許可單」並由作業場所負責人核可 (2)作業前後應通報本所安管中心及中科院消防隊 (3)作業後應清理工作環境並確認無殘餘火種 (4)以上皆是。

( 3 )124.關於施工/承攬應注意事項，以下何者為非 (1)施工前廠商應召開工具箱會議，並填寫「工具箱會議工安危害因素告知紀錄表」 (2)應於費用內編列安全衛生管理費用 (3)廠商已經很熟悉所內環境，故履約管理單位不須於作業中巡視  (4)應將本所「承攬商勞工安全衛生管理規定」及「扣罰違約金表」併入合約附加條款。
( 1 )125.關於意外事故發生之處理措施，以下何者為非 (1)若非嚴重意外，應盡量隱瞞不讓他人發現  (2)應依照本所「各類意外事件緊急應變立即通報程序」進行通報  (3)意外事件發生後，發生單位應填「工安意外事件分析報告」送職安會後陳核  (4)事後應進行危害分析並做好防護措施，避免重蹈覆轍。
( 3 )126.以下何者正確 (1)高處作業時可使用木梯作業，以方便使用木梯左右移動 (2)使用車床、銑床等旋轉刃具作業時應戴手套以免被鐵屑割傷 (3)施工時應配戴安全帽並繫好頤帶  (4)使用研磨機時可把護罩拆除以方便研磨。

( 1 )127.本所使用之毒性化學物質，應向 (1)桃園縣政府環保局 (2)原子能委員會 (3)放射性物料管理局 (4)勞動部 申請使用核可文件。

( 2 )128.使用或購買毒性化學物質，均應於使用或到貨當日填寫(逐日記錄)毒性化學物質運作紀錄表，並於次周一將運作紀錄表傳送 (1)秘書室 (2)職安會 (3)綜計組 (4)保物組彙整。
( 2 )129.毒性化學物質之運作人(本所由職安會辦理)，應於每月 (1)5 (2)10 (3)15 (4)20 日前完成申報前一個月之毒化物運作紀錄。
( 2 )130.運作毒性化學物質之導管、配管及其他輸送系統等設施，應於明顯處加標其毒性化學物質流向、中文名稱及英文名稱或縮寫，必要時得以 (1)顏色 (2)掛牌 (3)物質代號 (4)以上皆非 替代。

( 3 ) 131.依據廢棄物清理法規定，廢棄物分為一般廢棄物及事業廢棄物，其中事業廢棄物又分為一般事業廢棄物及 (1)特殊事業廢棄物 (2)醫療事業廢棄物 (3)有害事業廢棄物 (4)以上皆非。

( 2 )132.運作毒性化學物質之實驗室，運作人員若需變動，應知會 (1)秘書室 (2)職安會 (3)綜計組 (4)保物組。

( 3 )133.毒性化學物質運作紀錄表，應於毒性化學物質運作場所以書面或電子檔案方式保存 (1) 1年 (2)2年 (3)3年 (4)4年 以上備查。

( 1 )134.本所各類意外事件緊急應變立即通報程序規定，毒性化學物質因洩漏、化學反應或運送過程中突發事故而污染所界外環境者，或嚴重危害人體健康之虞者，應於事件發生(1)1  (2)2  (3)3  (4)4 小時之內通報至當地主管機關。

( 3 )135.得知火災發生在樓下，開啟家裡大門後發現門外有濃煙，請問應變原則為何？ (1)往外逃 (2)用濕毛巾摀口鼻待在家裡，並打開大門隨時觀察屋外狀況(3)馬上把家裡大門關閉擋煙，並待在家裡 (4)以上皆非。

( 3 )136.下列哪一個是火場死亡之主因？ (1)被火燒死 (2)嚇死 (3)吸入過多濃煙嗆死 (4)以上皆是。
( 2 )137.有一12樓高的建築物，10樓起火，人住在11樓，逃生會經過的路徑無火煙， 此時逃生方向之原則？ (1)往上 (2)往下 (3)待在11樓房間內 (4)以上皆可。
( 1 )138.火場應變時，下列哪一個方法不適用？ (1)塑膠袋裝滿空氣後套在頭上 (2)低姿勢逃生 (3)關門躲在房間 (4)以上皆非。
( 3 )139.有一12樓高的建築物，10樓起火，人住在11樓，且逃生的唯一路徑已被濃煙籠罩， 此時逃生方向之原則？ (1)往上 (2)往下 (3)待在11樓房間內 (4)以上皆可。

( 2 )140.消防避難指標之出口標示燈平時之正常狀況應為以下何者？ (1)不亮燈 (2)全天候亮燈 (3)要使用時再開啟 (4)以上皆可。 

( 1 )141.依消防署統計，國內建築物火災中，最容易發生火災之建築物樓層為何？ (1)1樓至5樓 (2)6樓至12樓 (3)13樓至19樓 (4) 20樓至26樓。
( 3 )142.消防避難指標之出口標示燈之顏色為以下何者？(1)白底紅字 (2)白底藍字 (3)綠底白字 (4)以上皆非。
( 2 )143.火警探測器之功能為以下何者？ (1)偵測環境溫度 (2)偵測火災 (3)天花板之裝飾 (4) 以上皆是。
二、填充題：

依據本所「各類意外事件緊急應變立即通報程序」，發生意外時，現場人員應立即通知作業場所負責人及安管中心，並視狀況緊急通知相關支援單位，各電話號碼為：(1)安管中心  2020 、(2)醫務室  2519 / 2520  、(3)中科院消防隊(火警)  119/350524  、(4)所外消防隊(救護車)  03-119  、(5)保警中隊  2255   。
