一、本所各單位加強病媒蚊孳生源清除工作項目

| 戶內孳生源 | 戶外孳生源 |
| --- | --- |
| ◎萬年青、黃金葛等植物之花器 ◎冰箱底盤、花盆底盤、積水之花盆及各種水生盆栽 ◎飲水機、烘碗機、飲茶之水盤 ◎浴室儲水容器、廁所馬桶及其水箱 ◎儲水的水桶、陶甕、水泥槽等大型容器 ◎地下室、機械停車位底層積水、馬達水槽、集水井、消防儲水池 ◎其他任何積水容器 | ◎曬衣架、水泥樁上及其他可積水水管 ◎樹洞、竹洞、大型樹葉 ◎車棚、騎樓遮陽或擋雨之帆布架、空地地面之帆布 ◎屋簷排水槽 ◎自來水表、冷氣機滴水桶 ◎積水不流動之水溝 ◎廢輪胎、廢棄馬桶、浴缸、安全帽、花柱凹槽、保險桿凹槽 ◎其他積水容器 |

二、容器管理及孳生源清除方法

（一）室內水生植物花器及盛水容器，必需每週定期徹底清洗換水，或在種植水生植物的容器中，放入容器小石頭或彩色的膠質物，注意水面不可超過石頭或膠質物表面。或將食蚊魚，例如孔雀魚、大肚魚、台灣鬥魚等放入種植水生植物的容器內，可防止蚊子孳生。

（二）貯水的容器不用時應妥善收藏、加蓋密封或倒置，使用時要加蓋密封。若因特殊需要，無法密封，可養食蚊魚，並放置水芙蓉。

（三）不要隨意堆積或亂丟廢棄容器於戶外。

（四）清除屋簷排水槽管道阻塞或積水情形後，應找出阻塞或積水原因並加以改善，如係落葉或雜物堵塞排水管道，可定期清理。

（五）水溝應定期疏通、清除雜物、避免積水。

（六）清洗積水容器時必需用刷子用力刷洗內壁，且容器內的水要分兩次傾倒，第二次倒水前還要搖晃一下或清洗一次，把附著在容器內的病媒蚊卵或幼蟲徹底清掉。