桶槽本體
 材質：不銹鋼SUS304#材質
 外部尺寸： Ø350 X 750（H）mm
 容量： 60公升（15加侖），可提供15分鐘以上之沖洗時間
 安全閥：桶槽頂部附有銅製洩壓閥，當壓力超過120 PSi時，即自動洩壓
                  ，以保障操作安全。
 壓力指示表：具有色層區域指示銘板之壓力表，提供加壓動作之最佳導
                          引，亦方便平時觀察桶內之壓力狀況。
 液位指示：桶槽背面具有液位指示裝置，從浮動紅球可瞭解桶內之水位
                     情況，並具有注水位之指示，方便注 水作業。
 活動輪裝置：桶槽背面上方具有手推把手，下方附有活動輪，在移動位
                         置時，只要利用把手，便可輕鬆移 動，把手、活動輪和桶
                         槽結為一體，不但方便更具整體美感。
 加壓裝置： 方便型加壓氣嘴，不論使用空壓機或汽機車打氣機皆可使用
                      ，攜帶至外，無困擾。
 
設備規格
 全尺寸： 350(W) X 600(D) X 1200(H) mm
 洗眼出水口高： 1140 mm
 洗眼器管徑：1/2" SUS304#不銹鋼管
 洗眼噴頭管徑：3/8" SUS304#不銹鋼接管（PT）
 噴頭型式： 洗眼器噴頭為霧擴散式POM塑鋼材質，噴頭尺寸 Ø50mmX
                       44mm，內層多孔不銹鋼過濾網片，附黃色防塵蓋，水噴出
                      時，會自動彈開。
 開關方式：手推式推板開關，推板上貼有指示標誌。
 啟動閥門：1/2"球閥
 
輔助水槍
 材質： 銅質鑄造成型，外部經鍍鉻處理，本體止洩部份採用鐵弗龍材質
              迫緊，耐操耐用，壽命更長。
 合金把手： 鋁合金材質，手接觸部份另作黃色PVC表面處理。
 進水軟管： 1/4"藍色PU卷繞式軟管方便取用
 使用方式： 使用時可隨意抽取，押下啟動板手，固定環可自動扣住板手
                      ，沖眼器便可輕鬆連續使用。